Приложение №1 - Техническо задание за доставка на два нови GNSS приемници (GPS) с вградена цифрова фотокамера

1. Описание на условията за работа на ДМА

За ежедневното заснемане и актуализация на отработените места в рудник „Асарел“, за по-точен замер на репери наблюдавани с GNSS и калибриране на добивните машини, за по-безопасното заснемане на външни ръбове необходими при ежедневното изготвяне на прокти за взривяване, за своевременната подмяна на амартизираните налични GNSS-и е необходимо да бъде закупена два броя GNSS приемника с вградена цифрова фотокамера и компенсация на наклона.

2. Модел, тип на машината, технически параметри.

2.1 Технически характеристики на GNSS приемника с вградена цифрова фотокамера и компенсация на наклона.:

- Непрекасната проверка на RTK решението – надеждност 99,99%.

- Проследяване на сигнала – GPS, Glonass, Galileo, Bei Dou.

- Автономен мониторинг на целостта на приемника – откриване и отстраняване на дефектни сателитни сигнали.

- Брой канали – 555 и повече – за по-висока чувствителност.

- Компенсация на наклона – повишена производителност на измерване и проследимост, без калибриране, устойчив на магнитни смущения.

- Камера за измерване:

- Сензор - глобален затвор с 1.2МР,

- Зрително поле -  Hz 80°, V 60°,

- Кадрова честота на видео - 20Hz.

- Групово заснемане на изображения – 2 Hz скорост на улавяне – максимално време на заснемане: 60 секунди, размер на група изображения приблизително 50МВ.

- Облак от точки – софтуер за извличане на точки от групи изображения.

- Време за инициализация – 4 секунди.

- Компенсиран кинематичен наклон в реално време – не за статични контролни точки – 8мм+0,4мм/наклон до 30°.

- Полеви контролер и софтуер.

- Комуникационни портове:

- Lemo - USB и RS232 сериен,

- Bluetooth - Bluetooth® v4.0 (BLE & BR/EDR), клас 1.5,

- WLAN - 802.11 b/g/n само за комуникация на полеви контролери.

- Комуникационни протоколи:

- RTK протоколи за данни - Leica 4G, Leica, CMR, CMR+, RTCM,

- NMEA изход - 2.2, 2.3., 3.0, 3.1, 3.2,

- Мрежа RTK - MSM/ NMEA 0183 v4.00 & v4.10 и собственост на Leica/ VRS, FKP, iMAX, MAC (RTCM SC 104).

- Вграден 4G LTE модем:

- LTE честотни ленти - 20, 8, 3, 1, 7 | 13, 17, 5, 4, 2 | 19, 3, 1,

- UMTS честотни ленти - 8, 3, 1 | 5, 4, 2 | 6, 19, 1,

- GSM честотни ленти - 900, 1800 | 850, 900, 1800, 1900 MHz.

- Вграден UHF модем5 - Приемане и предаване на UHF радио модем - 403 – 473 MHz, канално разстояние 12,5 kHz, 20 kHz, 25 kHz, макс. 1 W изходна мощност до 28800 bps по въздух | 902 – 928 MHz, максимум 1 W изходна мощност.

- Температура на работа – от -30 до +50°C работа с камера, от -40 до +65°C работа без камера, от -40 до +85°C съхранение.

- Устойчивост - Издържа на преобръщане от 2-метров геодезичен стълб върху твърди повърхности, устойчив на вода, пясък и прах.

- Вибрация – Издържа на силни вибрации - (ISO9022-36-08 | MIL STD 810G 514.6 Cat.24).

- Влажност – 95%.

3.  Производителност на час – не е регламентирана.

4.  Предпочитан модел на двигателя и мощност – няма.

5. Предпочитан завод и страна производител: Подходящи са продуктите на фирма “ Leica ”, като Leica GS18 I и Полеви таблет Leica CS30.

6. Количество на доставката: 2 бр. GNSS приемника с вградена цифрова фотокамера, компенсация на наклона и два броя полеви контролер.

7. Срок на доставката: възможно най-кратък (в дни след писмена поръчка/ договор).

8. Гаранции – месеци и/или мото часа в работа: – стандартни от производителя.

9. Изисквания за максимална съвместимост с наличните до момента машини и унификация на оборудването – описание на техническите характеристики на наличните ДМА от същия вид в дружеството.

Подобни са GNSS приемниците на Trimble, закупени 2011г. и 2017г. за отдел МИ. Няма специфични изисквания за съвместимост с наличните.