Приложение №8

към тръжна документация

към ТЗ за СРР

ОБЕКТ: Възстановяване на бетонови канавки в района на ОФ «Асарел»

КАНДИДАТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ: ............................................

СПРАВКА - ДЕКЛАРАЦИЯ

Относно: Интегриране на специфичните разходи в единичните цени при изготвяне на офертата, възможности за осигуряването им и организиране на временното строителство за изпълнение на СРР на Обект: :  Възстановяване на бетонови канавки в района на ОФ «Асарел»

| № | Описание на Специфични изисквания и разходи | Необходими ресурси /средства, време, персонал/- количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Организиране на работата при изпълнението на строителните работи на обекта в работен режим без прекъсване, т.е. без почивни дни и на двусменен режим на работа; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 2 | Разработка на РПОИС с подробен План-график за изпълнението на СРР на обекта в съответствие с проектната част "ПБЗ"; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 3 | Възможност за осигуряване на фургон на обекта, оборудван като канцелария за инвеститорски контрол (2 бюра, 2 библиотечни шкафа, закачалка за дрехи, отоплителен уред и др.). | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 4 | Изпълнителят да осигури охрана на обекта и временното селище за периода на изпълнение на строителните работи. | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 5 | Изпълнителят да осигури водоснабдяване, електроснабдяване и химически тоалетни на строителната площадка. Електрогенератори за отдалечени и линейни обекти. | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 6 | Доставка на вода за технически нужди; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 7 | Осигуряване на безопасността на площадката, направа на временна ограда, поставяне предупредителни знаци, указателни табели и др.подобни; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 8 | Осигуряване на координатор по БЗР с постоянно присъствие на обекта | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 9 | Мерки за опазване околната среда; Рекултивиране на нарушени в резултат на СРР терени. | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 10 | Забранява се сечта на дървесни видове без изрично разрешение от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 11 | Осигуряване на координатор по управление на строителните отпадъци ; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 12 | Разделно събиране и складиране на строителните отпадъци на строителната площадка и извозването им на регламентирано сметище; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 13 | Осигуряване на транспорт за превозване строителните отпадъци до регламентираните за това места, както и краново средство за разтоварването им.; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 14 | Да осигури постоянно присъствие на технически ръководител (отговорник) на обекта; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 15 | Да осигури правоспособен геодезист, който да управлява и контролира строителните работи постоянно и да прави геодезическо заснемане и съпоставяне на изпълнените елементи от конструкцията спрямо заложените в проекта параметри; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 16 | При съставяне и подписване на актове по Наредба 3 и актове за разплащане изпълнителя се задължава да изготвя и представя на възложителя «Геодезическа снимка», която да може да бъде наложена (съпоставена) в/у проектния чертеж. Това съпоставяне ще бъде база за точното установяване на отклоненията от проекта; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 17 | Да се предвидят и интегрират в единичните цени разходите за изпълнение на всички необходими мероприятия за строителство при различни метереологични условия; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 18 | Всички мероприятия за профилиране и подвеждане на повърхностни води – канавки, зумфове, берми предпази ръбове и др. | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 19 | Всички мероприятия за отводняване на строителната площадка и котлована при локална поява на подпочвени води; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 20 | ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност по обезпечаване необходимия достъп до обекта. Той трябва да предвиди в единичните цени разходи за осигуряване подход към обекта и временни пътища в т.ч. почистване от кал, насипване, уплътняване, оросяване против разпрашаване, почистване от сняг, опесъчаване; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 21 | Да осигури необходимата специализирана механизация за изпълнение на видовете строителни работи в т.ч.: | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 21.1 | автобетоносмесители с необходимата маневреност, мощност, проходимост и обем на смесителя, позволяващ достъп до строителната площадка. Да се отчете в единичните цени вероятността за ненаплъване смесителя на 100%, с цел неразливане смес по пътя и предотвратяване възможността за преобръщане; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 21.2 | автобетонпомпа с необходимата маневреност, мощност, проходимост и дължина на стрелата, позволяваща безпроблемно наливане на бетонна смес. Подготовка на места за позициониране и стабилизиране; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 21.3 | осигуряване на минимум два броя иглени вибратора в изправно състояние на строителната площадка; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 21.4 | осигуряване на генератор за електрически ток, заваръчни агрегати и др.; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 21.5 | Багерна, транспортна, булдозерна, уплътняваща, къртачна и подемна техника. | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 21.6 | Подсигуряване на подемно съоръжение /кран/, обучен такелажен персонал , сапани, трамбовка, заваръчна техника, техн. изправни инструменти и оборудване, транспорт от и до склад «Асарел», Бобкат техника за изкопи на кабели и др. | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 21.7 | Осигуряване на уреди за откриване подземни кабели, тръбопроводи и др. Преди стартиране на изкопните работи, да се проверява наличието на подземни проводи и маркира тяхното местоположение. | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 21.8 | Друга специализирана механизация, която кандидатът за изпълнител сметне за необходима. | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 22 | Да се предвидят всички съпътстващи дейности и операции, гарантиращи качествено изпълнение на строителните работи: извършване на различни измервания и проби, пусково-наладачни работи, товаро-разтоварни и транспортни работи за влаганите материали и други ресурси - франко обекта, за отпадни материали и отпадъци – франко склад или сметище, съобразно характера им, специфични дейности, произтичащи от неблагоприятни атмосферни условия (отводняване и засипване на изкопи и др.), укрепване и разкрепване на изкопи, направа, монтаж и демонтаж на дървени работни стълби и площадки, включително парапети, ограждане на изкопи и др. | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 23 | Да спазва специалните изисквания към бетона и бетоновите работи, в т.ч.: | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 23.1 | Не се допуска разслояване на бетона; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 23.2 | Бетоново покритие на армировката - съгласно проекта. Не се допуска наличие на открита армировка след декофриране; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 23.4 | Не се допускат пукнатини от съсъхване или бързо изпарение на водата; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 23.5 | Кофражните плоскости да бъдат от хидрофобен шперплат, обработен с кофражно масло преди всяко бетониране; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 23.6 | Да се предвидят фиксатори на армировката за осигуряване на бетоново покритие; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 23.7 | Качеството на вложения бетон, арм. стомана, антикорозионна защита и др. вложени материали и изделия се доказва със серификати и изпитвателни протоколи от лицензирана лаборатория; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 23.8 | Всички видими бетонни ръбове да имат фаска; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 23.9 | Не се допуска десортиране на бетона; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 23.10 | На всички работни фуги да се полага набъбваща лента за блокиране процеждането на вода през нея; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 23.11 | Бетонирането при зимни условия и температури от +5°С до -15°С трябва да се извършва с бетон от бетонов център с противозамръзваща добавка за t°С до -15°С; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 23.12 | Изпълнителя да осигури минимум две алтернативни възможности за доставчици на бетонови и циментови разтвори за строежа. | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 24 | Да осигури, механизация за натоварване и транспорт на технологично оборудване, металоконструкции и материали от склад на „Асарел Медет”АД до площадката на обекта/до 12км./; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 25 | Да осигури транспорт, да натовари и превози демонтираните стоманени конструкции и други рециклируеми материали, до склад на „Асарел Медет”АД, както и краново средство за разтоварването им в склада. | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 26 | При извършване на монтажа на отделните съоръжения да се спазват инструкциите на завода-производител; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 27 | Изпълнителят е длъжен да представи дневник на бетоновите работи. | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 28 | Изпълнението на дейностите ще се извършва без спиране на производствения процес в дружеството. | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 29 | По време на изпълнение на строителните работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да пази съществуващата инфраструктура и съоръжения и да се съобразява с тях. При нарушаване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява за своя сметка. | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 30 | Осигуряване замери от лицензирана строителна и електро лаборатория с представяне на протоколи от тях за удостоверяване качеството на извършените работи. | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 31 | Изготвяне на екзекутивна документация- 3 оригинални екземпляра на хартиен и 1 екземпляр на цифров носител (CD); | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 32 | Други (по преценка на кандидат-ИЗПЪЛНИТЕЛЯ); | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |

КАНДИДАТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ: ....................................

/................................../

Подпис и печат

Дата …………………….

Място …………………..