| - Индекс на документирана документация |  |
| --- | --- |
| РИ-ИСУ-07.01.01.00.00/3-3 |  |

№93-00-7963/14.07.2025г.

“АСАРЕЛ - МЕДЕТ” АД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ

“СПОРТ ИНВЕСТ ПАНАГЮРИЩЕ” ООД

Техническо задание

ОТНОСНО, СРР на обект: „Подобряване акустиката в Многофункционална спортна зала „Арена Асарел“ – гр.Панагюрище“

1.Съществуващо положение.

От направен анализ се установи, че времето за реверберация в основната спортна зала е прекалено дълго, което води до изключително лоша разбираемост, високо ниво на шума при наличието на много хора и невъзможност за провеждане на мероприятия с електроакустична система (например: концерти). Удълженото време за реверберация се дължи на липсата на звукопоглъщащи повърхности и използването на изцяло твърди и отражателни материали.

2. Условия  за същността/цел/, съдържанието/предмет/.

2.1 Същност /цел/ на услугата:

Целта на ТЗ е избор на изпълнител за строителството на обект: „Подобряване акустиката в Многофункционална спортна зала „Арена Асарел“ – гр.Панагюрище“

2.2. Съдържание/предмет/ на услугата:

С реализиране на задачата ще се постигне, намаляване на времето за ревербация, което ще доведе до по-добра разбираемост и общо подобряване на акустичните параметри, изискващи се при мероприятия с електроакустична система(концерти и др.).

3.Обем на услугата. Основни технико-икономически параметри.Специфични изисквания към услугата.

3.1.Обхват и обем на строително-ремонтните работи за обекта: Реализиране на всички предвидени строително-ремонтни работи, са описани в Приложение №1-количествена сметка. За строителството на обект: „Подобряване акустиката в Многофункционална спортна зала „Арена Асарел“ – гр.Панагюрище“ от „Стивокс” ЕООД,, гр.София, е разработена   и имаме налична следната проектна документация:

І.   Част: „Архитектурна акустика“ ; ПСД;

ІІ.  Част: ПБЗ; ПСД;

ІІІ. Част: ПБ; ПСД  ;

Обема на работите обхваща:

Монтаж на звукопоглъщащи материали, на тавана и двете вертикални стени в двата къси края на игралното поле в основната спортна зала.

3.2.Материали за изпълнение:

Реализиране предмета на услугата, обхваща дейности по разработените  проектни части а именно:

- доставка и монтаж на материали включително, звукопоглъщащи пана  и конструкции за монтажа им, гипсокартон тип DF и др.

В таблица Приложение №2, са описани основните видове материали необходими за реализация на обекта. При попълване на таблицата да се посочат единични цени с включени разходи франко обекта, като се посочи доставчик с местонахождение.

Необходимите материали, са подробно описани в разработените проектни части, някои от които са:

- звукопоглъщащи пана тип AMF TERMATEX

- гипсокартон тип DF 12,5мм.

- минерална вата 50мм с плътност 60кг/м3

- UA50 профили,

3.3.Специфични изисквания за изпълнение на задачата:

Основно, строителните работи ще се извършват на закрито в спортната зала.

Част от дейностите, ще се налага да се извършват с автономни подемни съоръжения.За целта, кандидатите трябва да подсигурят необходимия брой спомагателен, обучен за работа с подемни съоръжения персонал,  инструктиран, съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Включително трябва да осигурят, такелажен персонал, сапани и друга спомагателна техника за товаро-разтоварните дейности, блоков монтаж и демонтаж  на оборудването, материалите и металните конструкции.

Кандидатите трябва да имат предвид при изготвяне на своето предложение и да дадат необходимата информация за специфичните условия на Възложителя, подробно описани в Приложение №8. В това приложение не се нанасят конкретни цени.

Всички разходи, които предвиждат кандидатите, свързани с описаните специфични изисквания, временно строителство и други видове работи (ако има такива по тяхна преценка), да се декларират в Приложение №8 като по този начин се гарантира, че те могат да осигурят тези изисквания на Възложителя, като разходите за това трябва да се предвидят и интегрират в единичните цени за видовете СРР в Приложение №1.

Относно отпадъците генерирани на обекта:

- Строителните отпадъци да се извозват на регламентираните сметища.

- При сключване на договор с бъдещия ИЗПЪЛНИТЕЛ, същия ще трябва да представи всички изискуеми документи по Закона за управление на отпадъците и подзаконови нормативни актове, в това число работни листове за класификация на отпадъците, разрешение за събиране и оползотворяване, както и за транспорт на строителни отпадъци или договор с фирма притежаваща регистрационен документ за транспорт.

- Фирмата оферент е длъжна да осигури и изпълни условията по „НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали” и да подпише декларация за управление на строителните отпадъци – Приложение №9.

- Всички разходи свързани с управление на отпадъците да се предвидят от оферентите като интегрирани такива в отделните цени за видовете СРР по Приложение № 1.

4. Изисквания към оферентите за подготовка, изготвяне и комплектоване на Офертната документация:

- 4.1. Ценово предложение/Финансова част/ – към офертата трябва да се приложи:

4.1.1.Предложения за крайни единични „твърди” цени по видове работи, като в единичните цени за даден вид дейност са включени всички съпътстващи дейности и операции, включително използваната техника за монтаж и демонтаж. Посочените единични цени трябва да останат такива за целия период на строителството, отчитайки инфлационни и други процеси, влияещи пряко върху формирането им, като например осигуряване на подходи, извършване на различни замервания, предвиждане на всички товаро–разтоварни и транспортни работи за влаганите материали и други ресурси – франко обекта, за демонтираните отпадни материали и отпадъци - франко съответен склад или сметище, съобразно характера им, и др. подобни обезпечаващи извършването на дейностите по Приложение №1.

4.1.2.Цени на основни видове материали – Приложение №2

4.1.3.Предложение за елементи за ценообразуване на видове работи, възникнали в процеса на работа и невключени в Приложение №1 (попълват се в Приложение №3) .

4.1.4.Обща рекапитулационна стойност за услугата, лева без ДДС. Условия за разплащане и начин на разплащане /аванс и др./. Начин за гарантиране на аванса. – Приложение №4.

4.1.5.Фирмен ценоразпис на цените на машиносмени на ползваната механизация с включени допълнителни разходи и печалба.

4.1.6.ПОЯСНЕНИЕ: Всички описани документи, съставящи т.4.1.Ценово предложение/Финансова част/, при подаване на офертата се поставят в отделен по-малък запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”, който плик се поставя заедно с плика  „Техническо предложение”, в общ голям плик, оформен съгласно изискванията в т.  4.3.2.

  - .Техническо предложение/Техническа част/ – към офертата

- трябва да се приложи:

4.2.1. Приложение №5 – Пакет условия, свързани със срока за изпълнение на обекта и Приложение №6 – „Общ срок за изпълнение на услугата”.

При попълването на тези приложения кандидатите да отчетат следната етапност при сроковете за реализация на СРР:

| № | Етапи /междинни срокове в кал.дни/ | Документи по образец | Важни дати |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Откриване на строителна площадка на обекта | Протокол обр.2 | Датата на подписан акт обр.2 се счита за «Начало» на срок за изпълнение |
| 2. | Готовност за отпочване и период за мобилизация |  |  |
| 3. | Период на същинските СРР |  |  |
| 4. | Период за извършване на довършителни дейности и отстраняване на недоделки |  |  |
| 5. | Установяване годността на строежа за приемането му от комисия | Констативен акт – двустранен | Дата на подписване на констативен акт се счита «Край» на срок за изпълнение |

При разработката на тези приложения кандидатите да посочат:

Срока за  изпълнението на същинските СРР – при следните условия за организиране на работния режим:

√ кандидатите потвърждават, че ще извършат дейността при непрекъснат 8 часов работен ден ;

√ кандидатите потвърждават, че при поискване от Възложителя ще извършат дейността при непрекъснат двусменен 16 часов работен режим ;

√ непрекъснат работен режим /без прекъсване в почивни дни/ .

- ПЕРСОНАЛЪТ- брой технически и работнически състав, който ще бъде ангажиран за изпълнението на СРР на обекта при горепосочените работни условия;

- Краен срок за предаване на обекта ( като условна дата).

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да даде срок за изпълнение на СРР за обекта в календарни дни за пълния обем по наличната проектна документация и КСС /Приложение №1/.

Всички срокове да бъдат посочени в КАЛЕНДАРНИ ДНИ.

4.2.2.Гаранционен срок за качествено извършена работа – Приложение №7;

4.2.3.Справка-декларация за интегриране на специфичните изисквания в единичните цени при изготвяне на офертата, възможности за тяхното осигуряване и организиране на временно строителство за изпълнение на обекта - Приложение №8;

4.2.4.Декларация за спазване на изискванията за «управление на строителните отпадъци», съгласно действащата нормативна уредба - Приложение №9;

4.2.5.Проекто-договор /не се попълва, само се парафира и подпечатва всяка страница като  свидетелство, че оферентът е запознат с условията по него/  – Приложение №10;

4.2.6.Декларация за срок на валидност – Приложение №11. Да се посочи срок на валидност на офертата не по-малък от 120 календарни дни;

4.2.7.Административни сведения, точен адрес, имената на лицата за контакти, телефон, факс и Е-mail – Приложение №12;

4.2.8.Декларация за ползване или не на подизпълнители – Приложение №13, както и декларация от управителя на подизпълнителя, че дава своето предварителното съгласие за работа по определена част от Обекта;

4.2.9.Фирмата оферент трябва задължително да направи оглед на обекта и добре да прецени обема на работа, след което се представя и подписва декларация за оглед- Приложение №14;

4.2.10. Декларация за конфиденциалност, която се подписва в два екземпляра. Единият екземпляр се подписва от представител на кандидат - ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди извършване огледа на обекта и остава при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Вторият екземпляр се подписва от Управителя/Изп.директор на кандидата и го прилага в офертата си – Приложение №15

4.2.11.Автореференция с описание на дейностите, които фирмата изпълнява.

4.2.12.Доказателства за технически опит, квалификация и възможности на кандидата със следните документи:

-Справка за фирмата към момента на подаване на офертата за наличния средносписъчен брой на работещите във фирмата /в т.ч. брой квалифициран работнически и ИТР персонал/;

-Справка за налична собствена строителна механизация и автотранспорт;

-Справка за изпълнени обекти от подобен характер през последните 3 /три/ години с пълно описание на предмета и посочване на цена, срок на изпълнение и данни за съответния възложител;

-Референции /минимум 3бр/ за обекти с подобен характер за последните три години и референтен лист с адреси, телефонни номера и лица за контакти от други възложители;

-Документи на фирмата, свързани с наличие на въведени системи за управление на качеството.

4.2.13.Удостоверение за актуалното състояние на фирмата издадено през 2024г.

4.2.14. Финансов отчет одитиран от експерт-счетоводител за изминалата финансова година , както и текущ междинен финансов отчет към последното тримесечие;

4.2.15.Копие от документ за застраховка за професионална отговорност по реда на чл. 171 ЗУТ;

4.2.16.Копие от документи за наличие на системи за контрол. Обхвата на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката;

Забележка: това са сертификационни документи за конкретна дейност(например заваряване, ел.изпитвания и др.).

4.2.17.Изисквания за съдействие от страна на Възложителя и условия за изпълнение на задачата. /ако няма се декларира/;

4.2.18.ПОЯСНЕНИЕ:

1/.Всички описани документи, съставящи т.4.2. Техническо предложение/Техническа част/,  при подаване на офертата се поставят в отделен по-малък запечатан непрозрачен плик с надпис „Техническо предложение”, който плик се поставя заедно с плика „Ценово предложение” в общ голям плик, оформен съгласно изискванията в т.4.3.2.

2/. Ако при направения преглед комисията констатира допуснати пропуски от някой от оферентите в техническите им предложения, то съответния оферент се декласира от по-нататъшно участие и ценовата му оферта не се отваря.

- 4.3. Важни услови за участниците:

4.3.1. При непредставяне на който и да е от указаните в т.4.1 и 4.2 документи или при непопълване на, което и да е от приложенията по образец с указания за попълване, съответният участник ще бъде декласиран от по-нататъшно участие в процедурата.

4.3.2. Всички описани документи в т.4.1 и т.4.2 се поставят заедно в общ голям, непрозрачен плик( В големия плик се поставят запечатани двата по-малки плика съгласно т.4.1.6. и т.4.2.18.), който се запечатва и надписва по следния начин:

До Изпълнителния Директор на "Асарел-Медет" АД, 4500 гр. Панагюрище. Върху плика се поставя надпис:

ОФЕРТА за изпълнение на СРР на Обект: „Подобряване акустиката в Многофункционална спортна зала „Арена Асарел“ – гр.Панагюрище“ и Забележка: „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия!”

Върху плика кандидатът поставя и надпис, съдържащ: фирма на кандидата, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

Попълнените приложения №1 и №2 по т.4.1   се представят, както на хартиен, така и на електронен носител CD /DVD/ диск в Excel формат по формулярите образец на Възложителя.

Предложението, както и всички приложения към него, изготвени от кандидата следва да носят подписа на лицето, което го представлява по силата на съдебното решение за регистрация.

4.3.3.Класирането на участниците в настоящата процедура и крайният избор на Главен изпълнител ще бъде извършено по комплексна методика за оценка на предложенията съобразно одобрени критерии.

4.3.4. Кандидатите в процедурата изготвят предложението си в един оригинален екземпляр.

5. Начин и критерии за приемане на извършената работа. Качествени изисквания към услугата:

- 5.1.Възложителя има право да посещава площадката на строително–монтажните и ремонтни работи по всяко едно време, с цел контрол върху спазване на техническото решение и качеството на изпълнение;

- 5.2.ПИП/СМР;

- 5.3.Протоколи по Наредба No3;

- 5.4.Протоколи от лабораторни измервания, единични изпитания, прогонки, наладъчни работи, 72-часови проби при експлоатационни условия и др.;

- 5.5.Да се влагат при изпълнението качествени материали, отговарящи на съответните действащи стандарти, отраслови нормали и на изискванията за съответствие на строителните продукти, като за това се представят нужните документи- сертификати и декларации за съответствие на продуктите. Съхранението на материалите и технологията за влагането им в строителния обект също трябва да отговаря на  съответните технически изисквания за това;

- 5.6.Междинното отчитане и разплащане на извършените работи ще се извършва на база двустранно съставен и подписан протокол обр.19 от Възложител и Изпълнител и междинен приемо-предавателен протокол;

- 5.7.Подготовка на екзекутиви;

- 5.8.Снимков материал;

- 5.9.Констативен акт за установяване годността на строежа за приемане;

- 5.10.Окончателно отчитане и приемане ще стане с Окончателен приемо-предавателен протокол за изпълнените работи, утвърден от Изпълнителния директор. От датата на утвърждаването започват да текат гаранционните срокове за СРР по договор;

- 5.11.Изпълненият обем СРР, подлежащи на заплащане ще се отчита и заплаща въз основа на следните документи:

- Количествено-стойностна сметка (Протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР с натрупване от началото на изпълнението, подписана от представители на Възложителя и Изпълнителя;

- Заверена от Възложителя, подробна количествена ведомост към всеки протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР, придружена с чертеж с точни данни и размери на изпълнените работи. Протоколи за приемане на скрити работи (задължително придружени със снимков материал с обозначен мащаб) и други изискуеми задължително, по образци съгласно „Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството” и изискванията на ПИПСМР, заверени от Възложителя; Декларация за съответствие (сертификат) на материалите, полуфабрикатите и изделията;

- Анализи за единичните цени на изпълнените СРР, които не са определени в Приложение КСС към договора;

- Искане за плащане (Сметка обр.22);

- Протокол от лицензирана лаборатория от извършените замери;

- Издадена данъчна фактура от Изпълнителя;

При непредставяне на някой от изредените документи не следва да бъде извършено разплащане на актуваните СРР.

- 5.12.Изпълнителят е длъжен да актува само изцяло извършени и годни за приемане СРР.

- 5.13.Качеството на изпълнените СРР и замерването им се извършва съгласно изискванията на Правилата за изпълнение и приемане на СРР и изискванията в предоставените чертежи;

- 5.14.Некачествено извършените работи извън нормативите на Правилата за изпълнение и приемане на СРР и изискванията в предоставените чертежи не се заплащат от Възложителя, поправят се за сметка на Изпълнителя или се разрушават за сметка на Изпълнителя, след съставяне на двустранен протокол за некачествено извършени работи;

- 5.15.Количествата на изпълнените работи ще се доказват по време на тяхното изпълнение, двустранно  между Изпълнителя и Възложителя;

- 5.16.Остойностяването на изпълнените  видове работи, ще се извършва по приети твърди единични цени в Приложение №1, елементи на ценообразуване за дейности извън Приложение №1 и доказани количества;

6.Други условия

- 6.1.Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР”, „ВК”, „Екология” и „Фирмена сигурност” и от контролните органи.

- 6.2.При изпълнението СРР на обекта да се извършва оценка на риска и периодични контролни измервания на параметрите на факторите на средата свързани с оценката на риска. Да се извършва периодична поддръжка на съоръженията, свързани с изискванията по ЗБУТ и ПАБ.

- 6.3.Стриктно да се спазват действуващи нормативни документи по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

- 6.4.Задължително е изискването за наличие на постоянно техническо ръководство на обекта.

- 6.5.На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта за периода, обявен за изготвяне на офертите. На избрания изпълнител ще се осигурят условия за работа в рамките на работното време на Спортната зала (едносменно или дву-/три-сменно работно време, съобразно условията по договора).

- 6.7.Оферентите могат да извършат оглед на обекта след предварително съгласуване деня посещението, но не по-късно от 5 календарни дни преди определения краен срок за подаване на оферти.

- 6.8.Офертите да се представят до 15.30 часа на  ............... 20…… г. по един от следните начини:

- На ръка в Деловодството на “Асарел-Медет” АД  запечатани в плик, окомплектован, адресиран и надписан съгласно т.4.3.2.

- По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е пощенското клеймо/.

- 6.9.Резултатите се оповестяват с приключване  на работата на комисията, като подбора на подадените оферти се извършва по утвърдена методика.

Обръщаме внимание на участниците, че създадения ред в Дружеството  за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

7. За контакти

инж.Спас Гочев  тел. 0878179332  e-mail  sgochev@asarel.com

инж.Николай Калпаков тел. 0899106723

8. Приложения:

- Приложение№1 – „Техническа спецификация за обекта” – обобщена количествена сметка;

- Приложение№2 - Техническа спесификация на основните материали, които ще бъдат влагани на обекта;

- Приложение №3–Справка за ценообразуващи показатели;

- Приложение№4–Предлагана обща офертна цена и начин за разплащане;

- Приложение№5–Пакетът условия, свързани със срока за изпълнение – срокове и времетраене, план-график с начален и краен срок, справка за готовност за отпочване на работа;

- Приложение № 6 – Общ срок за изпълнение.

- Приложение №7 – Декларация за предложен гаранционен срок;

- Приложение№8–Справка-декларация за интегриране на специфичните изисквания в единичните цени при изготвяне на офертата, възможности за тяхното осигуряване и организиране на временно строителство за изпълнение на обекта;

- Приложение№9–Декларация за спазване на условията за Управление на строителните отпадъци;

- Приложение №10 – Проекто-Договор за строителство;

- Приложение №11 – Декларация за срок на валидност;

- Приложения №12 – „Административни сведения”;

- Приложение №13 – Образец на Декларация за Подизпълнители;

- Приложение №14 – Декларация за оглед на площадката;

- Приложение №15 – Образец на Декларация за конфиденциалност;

16. Приложение №16 - Декларация за съответствие с режим на наложени международни ограничетелни мерки и мерки върху търговията;

17.  Приложение №17 – Проектна разработка за изпълнение на обекта;