“АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

Техническо задание към запитване за оферта с № 93-00-9890/ 29.09.2025 г.

за доставка на нов, конусно-цилиндричен редуктор 14LAO 315 х 31,5 за ГЛТ ПВП-1.

1. Описание на условията за работа на ДМА:

Редуктор 14 LAO 315x31,5 задвижва барабана на събирателния ГЛТ ПВП-1. Поради голямата значимост на транспортьора за непрекъсната работа на КССТ, от там и на цялата ОФ „Асарел“, е необходимо да се закупи нов редуктор. Така ще се гарантира изпълнението на производствената програма, без необосновани престои.

2. Модел, тип и технически параметри на редуктора:

- нов, конусно цилиндричен редуктор с кух изходящ вал, който се нанизва към вала задвижващ барабана на ГЛТ. Въртящият момент към вала на барабана се предава с шпонково съединение, центроването е с конусни междинни втулки. Кинематична схема с габаритни присъединителни размери - Приложение № 1;

- редукторът трябва да има вградена спирачка (блокировка) срещу обратно въртене, на вала с короната, защото транспортьора има наклонен участък. Разположението на редуктора спрямо задвижния барабан, спирачката и посоките на въртене са дадени на опростената кинематична схема L2BB от Приложение № 1.

- общо предавателно число 31,5:1;

- необходимо е да има въздушно принудително охлаждане за конусната предавка, гарантиращо надеждната и продължителна работа на същата;

- размерите за отвора на кухия вал с шпонковия канал и леглата за центроващите конусни втулки се виждат на кинематичната схема - Приложение № 1;

- габаритните присъединителни размири на редуктора, към общата им рама с електродвигателя се виждат на кинематичната схема - Приложение № 1;

- редуктор по принцип трябва да работи в непрекъснат режим, без да загрява и да има паразитни шумове;

- за предпочитане е редуктора да е производство на завода WIKOV Gear. С цел пълна унификация за работещите редуктори.

3. Обем на услугата и срокове:

- количество на доставката – 1 /един/ брой;

- срок на доставка – 10.02.2026 г.

4. Качествени изисквания към услугата:

-  гаранции – месеци/или мото часа в работа – 24 месеца от монтаж или 15 000 м/ч в работа. Минимум две години гаранция за скрити дефекти.

- Кинематична схема с габаритни присъединителни размери ПРИЛОЖЕНИЕ 1.