Индекс на документирана информация:						ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

РИ-ИСУ 09.02.00.00.00/5-1

“АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

Техническо задание за доставка на ДМА

1. Описание на условията за работа на ДМА

Доставка и монтаж на индустриална секционна врата за складово помещение за еталонни теглилки. Същата ще се монтира на вече изграден светъл отвор 3815 х 3000 мм.

2. Модел, тип на машината, технически параметри:

Панелен тип врата с размери 3800/3000мм, пълна окомплектовка

- Тип – Вертикално индустриална секционна врата, топлоизолирана;

- Размер на светлия отвор - 3815 х 3000 мм;

- от термопанел с полиуретанова пяна с дебелина 42 мм и два слоя металопласт, плътна с уплътнение по четирите страни;

- с полиестерно външно антикорозионно покритие;

- със защита срещу спускане при срещане на препятствие;

- Задвижване – двустранно с двигателно-редукторни групи;

- комплектована с трифазен електромотор за страничен монтаж с редуктор и разблокираща ръчка за ръчно задвижване;

- блок за управление с бутони „отворено-затворено, оптичен предпазен ръб с Wireless system връзка с табло за управление, предпазващо притискане на стоящ отдолу предмет или човек;

- в цвят по RAL 2005 (лъчисто оранжево) за външна повърхност и RAL 9010 (чисто бяло) за вътрешната;

- клас 3-ти на устойчивост на вятър;

3. Производителност на час – няма.

4. Предпочитан модел на двигателя и мощност- няма.

5. Количество на доставката – 1 брой

6. Срок на доставката – възможно най-кратък след подписване на договор

7. Гаранции – месеци и/или мото часа в работа - Максимално дълъг срок на гаранцията, но не по-малък от 12 /дванадесет/ месеца.

Забележка: Преди изработване на вратата задължително да се вземат размери по мярка от мястото и вратата да се съобрази с монтираните към фасадата стоманени профили.