Индекс на документирана информация

РИ-ИСУ-07.01.01.00.00/3-3

„АСАРЕЛ – МЕДЕТ“ АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

Рег. № 93-00-3709/ 04.05.2026г.

УТВЪРДИЛ:

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/инж. Николай Пелтеков/

Дата:…………………..

Техническо задание

ОТНОСНО: "Освежителен ремонт с обособяване на 2 работни места в сграда "Деловодство"

1. Съществуващо положение

В сграда „Деловодство“ се входират всички входящи документи, като тя създава първо впечатление за „Асарел-Медет“ на външните лица. Последният освежителен ремонт на сградата е извършен през 2013г. При извършването на ремонта в площта, в която в момента се намира работната зона, е положена настилка от балатум и нивото на същата не е изравнено с останалата част от помещението, където са положени плочки от гранитогрес. Това налага изравняване на пода и подмяна на подовата настилка.

В настоящия момент помещението, в което се входират документите е с нарушен и амортизиран вид, със следи от течове под прозорците и зацапвания по стените. Амортизацията се засилва и поради ежедневно посещаване на сградата от голям поток от хора, както и приемане е пращане на пратки. Също така липсват достатъчно шкафчета за съхранение на документи и канцеларските материали.

В сграда „Деловодство“ има обособено работно пространство за 1 служител с площ 9 кв. м. и отделено пространство с размери 3,5 кв. м., в което има малка мивка, която е в много лошо състояние и в това помещение се съхраняват хигиенни материали.

Поради силно завишеният обем на входящата и изходящата поща, вече няколко години в Деловодството работят двама служители.

2. Условия за същността/цел/, съдържанието/предмет/.

# 2.1. Същност /цел/ на услугата :

Да се освежи основното помещение в сграда „Деловодство“, като се обособи преградено с алуминиева преграда пространство за две работни места, с което се осигуряват безопасни и здравословни условия на труд и конфиденциалност на обработваните документи.

# 2.2. Съдържание /предмет/ на услугата :

За реализация на задачата се предвижда следните основни дейности:

- Демонтаж на стара алуминиева и PVC дограма, както и на старата мивка;

- Доставка и монтаж на Алуминиева врата с ширина 80см. и Алуминиев параван с височина до монтирания климатик и остъклени 2/3 със стъклопакет;

- Демонтаж на стари плочки и стар балатум, изравняване на подовата настилка (в момента съществуващото работно помещение е на по-ниско ниво);

- Полагане на гранитогрес;

- Отстраняване на компрометирана мазилка, шпакловане на същите участъци;

- Полагане на грунд и латекс;

- Прекарване на ел. инсталация за включване на мултифункционалното копирно устройство, както и за работните места;

- Изработка и монтаж на шкаф с вградена мивка, малък хладилник и малък бойлер с приблизителна ширина 1400мм и височина, съответстваща на алуминиевата преграда. Да се предвидят контакти в шкафа – за бойлера и за включване на кафе машина.

3. Обем на услугата. Основни технико-технологични параметри. Специфични изисквания към услугата.

# 3.1. Обхват и обем на строително-ремонтните работи за обекта – реализиране на всички предвидени строително-монтажни и ремонтни работи, описани в Приложение №1 – Количествена сметка.

# 3.2. Материали за изпълнение :

- Алуминиева дограма;

- Контактен грунд;

- Гранитогрес;

- Гипсова шпакловка;

- Латекс;

- Кабел СВТ 3х2,5 мм²;

- PVC кабелен канал 20х20мм;

- Електрическа разклонителна кутия 100/100мм за външен монтаж;

- Контакт двоен;

- Контакт двоен за външен монтаж;

- Автоматичен прекъсвач 16A SCHNEIDER;

- Kабел FTP 5e;

- Двойни розетки RJ45;

- Пач панел 24 порта;

- Mалолитражен бойлер;

- Хладилник за вграждане

- Комарници за врата и прозорец.

# 3.3. Специфични изисквания за изпълнение на задачата:

Кандидатите трябва да имат предвид при изготвяне на своето предложение и да дадат необходимата информация за специфичните условия на Възложителя, подробно описани в Приложение №8. В това приложение не се нанасят конкретни цени.

Всички разходи, които предвиждат кандидатите, свързани с описаните специфични изисквания, временно строителство и други видове работи (ако има такива по тяхна преценка), да се декларират в Приложение №8 като по този начин се гарантира, че те могат да осигурят тези изисквания на Възложителя, като разходите за това трябва да се предвидят в отделните единични цени за видовете СРР в Приложение №1.

Относно отпадъците генерирани на обекта:

- Строителните отпадъци да се извозват на регламентираните сметища;

- При сключване на договор с бъдещия ИЗПЪЛНИТЕЛ, същия ще трябва да представи всички изискуеми документи по Закона за управление на отпадъците и подзаконови нормативни актове, в това число работни листове за класификация на отпадъците, разрешение за събиране и оползотворяване, както и за транспорт на строителни отпадъци или договор с фирма притежаваща регистрационен документ за транспорт;

- Фирмата оферент е длъжна да осигури и изпълни условията по „НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали” и да подпише декларация за управление на строителните отпадъци – Приложение №9;

- Всички разходи свързани с управление на отпадъците да се предвидят от оферентите като интегрирани такива в отделните цени за видовете СРР по Приложение № 1.

4. Изисквания към оферентите за подготовка, изготвяне и комплектоване на Офертната документация:

# 4.1. Финансова част – към офертата трябва да се приложи:

1. Предложения за крайни единични „твърди” цени по видове работи, като в единичните цени за даден вид дейност са включени всички съпътстващи дейности и операции. Посочените единични цени трябва да останат такива за целия пероид на строителството, отчитайки инфлационни и др. процеси, влияещи пряко върху формирането им, като например осигуряване на подходи, извършване на различни замервания, предвиждане на всички товаро–разтоварни и транспортни работи за влаганите материали и др. ресурси – франко обекта, за демонтираните отпадни материали и отпадъци - франко съответен склад или сметище, съобразно характера им, и др. подобни обезпечаващи извършването на дейностите по Приложение №1.

- Цени на основни видове материали – Приложение №2

- Предложение за елементи за ценообразуване на видове работи, възникнали в процеса на работа и невключени в Приложение №1 (попълват се в Приложение №3) .

- Обща рекапитулационна стойност за услугата, евро без ДДС. Условия за разплащане и начин на разплащане /аванс и др./. Начин за гарантиране на аванса. – Приложение №4

- Фирмен ценоразпис на цените на машиносмени на ползваната механизация с включени допълнителни разходи и печалба.

# 4.2 Техническа част – към офертата трябва да се приложи:

- Приложение №5 – Пакет условия, свързани със срока за изпълнение на обекта и Приложение №6 – „Общ срок за изпълнение на услугата”.

При попълването на тези приложения кандидатите да отчетат следната етапност при сроковете за реализация на СРР:

| № | Етапи /междинни срокове в кал.дни/ | Документи по образец | Важни дати |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Откриване на строителна площадка на обекта | Протокол обр.2 | Датата на подписан акт обр.2 се счита за «Начало» на срок за изпълнение |
| 2. | Готовност за отпочване и период за мобилизация |  |  |
| 3. | Период на СРР |  |  |
| 4. | Период за подготовка на екзекутиви и отстраняване на недоделки |  |  |
| 5. | Установяване годността на строежа за приемането му от комисия | Констативен акт – двустранен | Дата на подписване на констативен акт се счита «Край» на срок за изпълнение |

При разработката на тези приложения кандидатите да посочат:

- Срока за  изпълнението на същинските СРР – при следните условия за организиране на работния режим:

√ двусменен 16-часов работен ден;

√ непрекъснат работен режим /без прекъсване в почивни дни/.

- ПЕРСОНАЛЪТ- брой технически и работнически състав, който ще бъде ангажиран за изпълнението на СРР на обекта при горепосочените работни условия;

- Краен срок за предаване на обекта (като условна дата).

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да даде срок за изпълнение на СРР за обекта в календарни дни за пълния обем по КСС /Приложение №1/.

Всички срокове да бъдат посочени в КАЛЕНДАРНИ ДНИ.

- Гаранционен срок за качествено извършена работа – Приложение №7.

- Справка-декларация за интегриране на специфичните изисквания в единичните цени при изготвяне на офертата, възможности за тяхното осигуряване и организиране на временно строителство за изпълнение на обекта - Приложение №8.

- Декларация за спазване на изискванията за «управление на строителните отпадъци», съгласно действащата нормативна уредба - Приложение №9.

- Проекто-договор /не се попълва, само се парафира и подпечатва всяка страница като  свидетелство, че оферентът е запознат с условията по него/. Бележки към проекто-договора НЯМА да се приемат в последващи етапи от проучването – Приложение №10.

- Декларация за срок на валидност – Приложение №11. Да се посочи срок на валидност на офертата не по-малък от 120 календарни дни.

- Административни сведения, точен адрес, имената на лицата за контакти, телефон, факс и Е-mail – Приложение №12.

- Декларация за ползване или не на подизпълнители – Приложение №13, както и декларация от управителя на подизпълнителя, че дава своето предварителното съгласие за работа по определена част от Обекта.

- Фирмата оферент трябва задължително да направи оглед на обекта и добре да прецени обема на работата, след което се представя и подписва декларация за оглед – Приложение №14.

- Декларация за конфиденциалност, която се подписва в два екземпляра. Единият екземпляр се подписва от представител на кандидат - ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди извършване огледа на обекта и остава при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Вторият екземпляр се подписва от Управителя/Изп.директор на кандидата и го прилага в офертата си – Приложение №15.

- Автореференция с описание на дейностите, които фирмата изпълнява.

- Доказателства за технически опит, квалификация и възможности на кандидата със следните документи:

- Справка за фирмата към момента на подаване на офертата за наличния средносписъчен брой на работещите във фирмата /в т.ч. брой квалифициран работнически и ИТР персонал/;

- Справка за налична собствена строителна механизация и автотранспорт;

- Удостоверения за членуване в браншови организации Удостоверение за регистрация от Централния професионален регистър на строителя;

- Справка за изпълнени обекти от подобен характер през последните 3 /три/ години с пълно описание на предмета и посочване на цена, срок на изпълнение и данни за съответния възложител;

- Референции /минимум 3 бр./ за обекти с подобен характер за последните три години и референтен лист с адреси, телефонни номера и лица за контакти от други възложители.

- Удостоверение за актуалното състояние на фирмата.

- Финансов отчет одитиран от експерт счетоводител за изминалата финансова година, както и текущ междинен финансов отчет към последното тримесечие.

- Копие от документ за застраховка за професионална отговорност по реда на чл. 171 ЗУТ.

- Копие от документ за наличие на системи за контрол: Обхвата на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката.

- Изисквания за съдействие от страна на Възложителя и условия за изпълнение на задачата. /ако няма се декларира/.

- Декларация по образец относно изискванията на Политиката на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията.

# 4.3. Важни услови за участниците:

- При непредставяне на който и да е от указаните в т.4.1 и 4.2 документи или при непопълване на, което и да е от приложенията по образец с указания за попълване, съответният участник ще бъде декласиран от по-нататъшно участие в процедурата.

- В отделен малък плик „Ценово предложение“ – поставят се само Приложения №1, №2, №3 и №4 и вътрешнофирмения ценоразпис на МСМ за ползване на механизация.

- В отделен малък плик „Техническо предложение“ се поставят всички изискуеми документи по т. 4.2. „Техническа част“ от настоящето Техническо задание.

- Всички описани документи в т.4.1. и т.4.2. се поставят заедно в общ голям плик. Попълнените приложения №1 и №2 се представят, както на хартиен, така и на електронен носител CD /DVD/ диск в Excel формат по формулярите образец на Възложителя.

- Класирането на участниците в настоящата процедура и крайният избор на Главен изпълнител ще бъде извършено по комплексна методика за оценка на предложенията съобразно одобрени критерии.

5. Начин и критерии за приемане на извършената работа. Качествени изисквания към услугата:

  - Възложителя има право да посещава площадката на строително–монтажните и ремонтни работи по всяко едно време, с цел контрол върху спазване на техническото решение и качеството на изпълнение.

  - ПИПСМР.

  - Протоколи по Наредба No3.

  - Протоколи от лабораторни измервания, единични изпитания, прогонки, наладъчни работи, 72-часови проби при експлоатационни условия и др..

  - Да се влагат при изпълнението качествени материали, отговарящи на съответните действащи стандарти, отраслови нормали и на изискванията за съответствие на строителните продукти, като за това се представят нужните документи- сертификати и декларации за съответствие на продуктите. Съхранението на материалите и технологията за влагането им в строителния обект също трябва да отговаря на  съответните технически изисквания за това.

  - Междинното отчитане и разплащане на извършените работи ще се извършва на база двустранно съставен и подписан протокол обр.19 от Възложител и Изпълнител и междинен приемо-предавателен протокол.

  - Подготовка на екзекутиви.

  - Снимков материал.

  - Констативен акт за установяване годността на строежа за приемане.

  - Окончателно отчитане и приемане ще стане с Окончателен приемо-предавателен протокол за изпълнените работи, утвърден от Изпълнителния директор. От датата на утвърждаването започват да текат гаранционните срокове за СРР по договор.

  - Изпълненият обем СРР, подлежащи на заплащане ще се отчита и заплаща въз основа на следните документи:

- Количествено-стойностна сметка (Протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР) с натрупване от началото на изпълнението, подписана от представители на Възложителя и Изпълнителя;

- Заверена от Възложителя, подробна количествена ведомост към всеки протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР, придружена с чертеж с точни данни и размери на изпълнените работи. Протоколи за приемане на скрити работи (задължително придружени със снимков материал с обозначен мащаб) и други изискуеми задължително, по образци съгласно „Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството” и изискванията на ПИПСМР, заверени от Възложителя; Декларация за съответствие (сертификат) на материалите, полуфабрикатите и изделията;

- Анализи за единичните цени на изпълнените СРР, които не са определени в Приложение КСС към договора;

- Искане за плащане (Сметка обр.22);

- Протокол от лицензирана лаборатория от извършените замери;

- Издадена данъчна фактура от Изпълнителя;

- При непредставяне на някой от изредените документи не следва да бъде извършено разплащане на актуваните СРР.

  - Изпълнителят е длъжен да актува само изцяло извършени и годни за приемане СРР.

  - Качеството на изпълнените СРР и замерването им се извършва съгласно изискванията на Правилата за изпълнение и приемане на СМР и изискванията в предоставените чертежи.

  - Некачествено извършените работи извън нормативите на Правилата за изпълнение и приемане на СРР и изискванията в предоставените чертежи не се заплащат от Възложителя, поправят се за сметка на Изпълнителя или се разрушават за сметка на Изпълнителя, след съставяне на двустранен протокол за некачествено извършени работи.

  - Количествата на изпълнените работи ще се доказват по време на тяхното изпълнение, двустранно  между Изпълнителя и Възложителя.

  - Остойностяването на изпълнените  видове работи, ще се извършва по приети твърди единични цени в Приложение 1, елементи на ценообразуване за дейности извън Приложение 1 и доказани количества.

- Други условия

  - Да се спазват Общите условия към договорите с изискванията за дейности, изпълнявани от външни партньори в контролираните от „Асарел-Медет”АД територии, относно здраве и безопасност при работа, пожарна безопасност, опазване околната среда, пропускателен режим, сигурност и кадрово осигуряване.

  - Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР”, „Екология” и „Фирмена сигурност” и от контролните органи.

  - При изпълнението СРР на обекта да се извършва оценка на риска и периодични контролни измервания на параметрите на факторите на средата свързани с оценката на риска. Да се извършва периодична поддръжка на съоръженията, свързани с изискванията по ЗБР и ПБ.

  - Стриктно да се спазват действащи нормативни документи по осигуряване на здраве и безопасност при работа.

  - Задължително е изискването за наличие на постоянно техническо ръководство.

  - На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта за периода, обявен за изготвяне на офертите. На избрания изпълнител ще се осигурят условия за работа в рамките на работното време на Дружеството (едносменно или дву-/три-сменно работно време, съобразно условията по договора).

  - Оферентите могат да извършат оглед на обекта след предварително съгласуване деня посещението, но не по-късно от 5 календарни дни преди определения краен срок за подаване на оферти.

  - Офертите да се представят до 15.30 часа на  ............... 2026 г. по един от следните начини:

- На ръка в Деловодството на “Асарел-Медет” АД, запечатани в плик, адресирани до Изпълнителния Директор на “Асарел-Медет” АД, 4 500 гр. Панагюрище с надпис: «Оферта за обект : "Освежителен ремонт с обособяване на 2 работни места в сграда "Деловодство"» и забележка: „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия !”.

- По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е и пощенско клеймо/.

  - Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия .

  - Резултатите се оповестяват с приключване на работата на комисията, като подбора на подадените оферти се извършва по утвърдена методика.

Обръщаме внимание на участниците, че създадения ред в Дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

7. За контакти

инж. Иван Д.Тухчиев – тех. инв. контрол в отдел „Строителство“ – телефон за контакти 0357/ 60 394; e-mail: ivantuhchiev@asarel.com .

8. Приложения:

- Приложение №1 – „Техническа спецификация за обекта” - Количествена сметка.

- Приложение №2 – Техническа спесификация на основните материали, които ще бъдат влагани на обекта.

- Приложение №3 – Справка за ценообразуващи показатели.

- Приложение №4 – Предлагана обща офертна цена и начин за разплащане.

- Приложение №5 – Пакетът условия, свързани със срока за изпълнение – срокове и времетраене, план-график с начален и краен срок, справка за готовност за отпочване на работа.

- Приложение № 6 – Общ срок за изпълнение.

- Приложение №7 – Декларация за предложен гаранционен срок.

- Приложение №8 – Справка-декларация за интегриране на специфичните изисквания в единичните цени при изготвяне на офертата, възможности за тяхното осигуряване и организиране на временно строителство за изпълнение на обекта.

- Приложение №9 – Декларация за спазване на условията за Управление на строителните отпадъци

- Приложение №10 – Проекто-Договор за строителство.

- Приложение №11 – Декларация за срок на валидност.

- Приложения №12 – „Административни сведения”.

- Приложение №13 – Образец на Декларация за Подизпълнители.

- Приложение №14 – Декларация за оглед на площадката.

- Приложение №15 – Образец на Декларация за конфиденциалност.

- Приложение №16 – Декларация относно изискванията на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията.

ИЗГОТВИЛ:	СЪГЛАСУВАЛИ:

Техн. инв. контрол:	Р-л отдел “Строителство”:

/инж. Иван Д.Тухчиев/	/инж. Здравка Кърпаров/

Адм. Специалист с контр. ф-ции:

/Смилена Щрангова/

Р-л отдел “Персонал”:

/Нели Мърхова/

Р-л отдел “БЗР”:

/инж. Петър Дерменджиев/

Р-л отдел “Екология”:

/инж. Мариела Джиджинкова/

Р-л направление „Д и С“:

/Николай Господинов/

Директор „А и РД“ :

/Лушка Паланкалиева/