Приложение №2

към ТЗ за СМР

ОБЕКТ: „Промяна местоположение на част от съществуваща кабелна линия 6 kV до ЦПТ №2 чрез изграждане на участък с нова кабелна линия СрН – 6 kV и оптична кабелна линия“.

КАНДИДАТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ: ............................................

ТЕХНИЧЕСКА   СПЕЦИФИКАЦИЯ
НА ОСНОВНИТЕ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЕКТА

| № | Наименование на строителен материал | Мярка | Един. цена от доставчик (евро без ДДС) | Търговска марка и доставчик | Забележки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Двойна (двусекционна) стоманобетонова кабелна шахта с 2 бр. капака клас D400 | бр. |  |  |  |
| 2 | Кабелна муфа за кабел тип СХЕкТ 6/10 кV, 1х500/35 мм², комплект за външен монтаж, включващ всички необходими елементи за монтаж - 3М или аналогична | бр. |  |  |  |
| 3 | Оптична муфа, външен монтаж за оптичен кабел F012SM, комплектована с минимум 1 бр. сплайс касета за 12 влакна | бр. |  |  |  |
| 4 | Кабелна стълба, горещо поцинкована с размери 300/100/1,5 мм комплект с крепежни елементи | m |  |  |  |
| 5 | Горещо поцинкован плътен метален капак с размери 300/1,5 мм комплект с кабелната стълба | m |  |  |  |
| 6 | Стоманена тръба DN 160х5 мм | m |  |  |  |
| 7 | HDPE тръба DN 160 мм 750 N | m |  |  |  |
| 8 | Тръба HD PE80 PN10Ф50/3,7 мм | m |  |  |  |
| 9 | Заземителна връзка с гъвкав жълто-зелен проводник с изолация, сечение 25 mm², комплект с калайдисани кабелни обувки и необходимите крепежни елементи | бр. |  |  |  |
| 10 | Горещо поцинкован заземителен кол DN 20, дължина 1500 mm, комплект с клема | бр. |  |  |  |
| 11 | Горещо поцинкована заземителна шина 40/4 | m |  |  |  |
| 12 | Бетон С12/15 по БДС ЕN 206-1 | m³ |  |  |  |
| 13 | Пресят (подложен) пясък | m³ |  |  |  |
| 14 | Табела за обозначаване местоположението на кабелна муфа, неръждаема стомана AISI 304, с гравиран надпис, комплект с крепежни елементи | бр. |  |  |  |
| 15 | Сигнална синтетична лента "Внимание кабел" | m |  |  |  |
| 16 | Сегментен анкерен болт тип HST3 M10x160 | бр. |  |  |  |
| 17 | Химия HIT-HY 200-R V3 500 ml | бр. |  |  |  |

Забележки:

1. Настоящата спецификация е извадка от Работния проект за обекта.

2. Кандидатите следва да остойностят отделните позиции с единични  цени, франко обекта без ДДС.

3. В забележки кандидатите могат да отбележат специфични особености, свързани с вида  на материала, доставчика, начина на доставка и транспорт до обекта.

КАНДИДАТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ: ....................................

/................................../

Подпис и печат

Дата …………………….

Място …………………..