Приложение №8

към ТЗ за СРР на

ОБЕКТ:  „Обезопасяване на сгради и ремонт покриви на хотел "Асарел" гр.Китен“

КАНДИДАТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ: ............................................

СПРАВКА - ДЕКЛАРАЦИЯ

Относно: Интегриране на специфичните разходи в единичните цени при изготвяне на офертата, възможности за осигуряването им и организиране на временното строителство за изпълнение  СРР на Обект: „Обезопасяване на сгради и ремонт покриви на хотел "Асарел" гр.Китен“

| № | Описание на Специфични изисквания и разходи | Необходими ресурси /средства, време, персонал/- количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Организиране на работата при изпълнението на строителните работи на обекта в работен режим без прекъсване, т.е. без почивни дни и на двусменен режим на работа; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 2 | Разработка и изпълнение на РПОИС с подробен План-график за изпълнението на СРР на обекта; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 3 | Възможност за осигуряване на фургон на обекта, оборудван като канцелария за инвеститорски контрол (2 бюра, 2 библиотечни шкафа, закачалка за дрехи, отоплителен уред и др.). | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 4 | Изпълнителят да осигури охрана на обекта и временното селище за периода на изпълнение на строителните работи. | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 5 | Изпълнителят да осигури водоснабдяване, електроснабдяване и химически тоалетни на строителната площадка. | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 6 | Доставка на вода за технически нужди; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 7 | Осигуряване на безопасността на площадката, направа на временна ограда, поставяне предупредителни знаци, указателни табели и др.подобни; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 8 | Осигуряване на координатор по БЗР | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 9 | Мерки за опазване околната среда; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 10 | Осигуряване на координатор по управление на строителните отпадъци ; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 11 | Разделно събиране и складиране на строителните отпадъци на строителната площадка и извозването им на регламентирано сметище; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 12 | Осигуряване на транспорт за превозване строителните отпадъци до регламентираните за това места, както и краново средство за разтоварването им.; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 13 | Да осигури постоянно присъствие на технически ръководител (отговорник) на обекта; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 14 | Да осигури правоспособен геодезист, който да управлява и контролира строителните работи постоянно и да прави геодезическо заснемане и съпоставяне на изпълнените елементи от конструкцията спрямо заложените в проекта параметри; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 15 | При съставяне и подписване на актове по Наредба 3 и актове за разплащане изпълнителя се задължава да изготвя и представя на възложителя «Геодезическа снимка», която да може да бъде наложена (съпоставена) в/у проектния чертеж. Това съпоставяне ще бъде база за точното установяване на отклоненията от проекта; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 16 | Да се предвидят и интегрират в единичните цени разходите за изпълнение на всички необходими мероприятия за строителство при различни метереологични условия; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 17 | Да осигури необходимата специализирана механизация за изпълнение на видовете строителни работи в т.ч.: | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 18.1 | осигуряване на генератор за електрически ток, заваръчни агрегати, подемно-транспортна техника за извършване на демонтажните и монтажни работи и др.; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 18.2 | Подсигуряване на подемно съоръжение , обучен такелажен персонал , сапани, заваръчна техника, техн. изправни инструменти и оборудване, транспорт от и до склад «Асарел». | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 19 | Кандидатите трябва да подсигурят необходимия брой персонал, инструктиран, съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Включително трябва да осигурят, такелажен персонал, сапани и друга спомагателна техника за блоков монтаж и демонтаж и монтаж на оборудване материалите и металните конструкции. | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 20 | Друга специализирана механизация, която кандидатът за изпълнител сметне за необходима. | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 21 | Да се предвидят всички съпътстващи дейности и операции, гарантиращи качествено изпълнение на строителните работи: извършване на различни измервания и проби, пусково-наладачни работи, товаро-разтоварни и транспортни работи за влаганите материали и други ресурси - франко обекта, за отпадни материали и отпадъци – франко склад или сметище, съобразно характера им, специфични дейности, произтичащи от неблагоприятни атмосферни условия (отводняване и засипване на изкопи и др.), укрепване и разкрепване на изкопи, направа, монтаж и демонтаж на дървени работни стълби и площадки, включително скеле, парапети, ограждане на изкопи и др. | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 22 | Да извършва доставките, които са задължение на Изпълнителя, със собствен транспорт, франко склад на «Асарел-Медет» АД. | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 23 | Да осигури, механизация за натоварване и транспорт на технологично оборудване, металоконструкции и материали от склад на „Асарел Медет”АД до площадката на обекта/до 12км./; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 24 | Да осигури транспорт, да натовари и превози демонтираните стоманени конструкции и други рециклируеми материали, до склад на „Асарел Медет”АД, както и краново средство за разтоварването им в склада. | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 25 | При извършване на монтажа на отделните съоръжения и/или материали да се спазват инструкциите на завода-производител; | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 26 | Изпълнителят е длъжен да представи дневник на Антикорозионната защита изпълнявана на обекта. | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 27 | По време на изпълнение на строителните работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да пази съществуващата инфраструктура и съоръжения и да се съобразява с тях. При нарушаването им в резултат на изпълняваните СРР, изпълнителя е длъжен да ги възстанови за своя сметка. | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 28 | Осигуряване замери от лицензирана строителна, електро и друга контролно-измервателна лаборатория с представяне на протоколи от тях за удостоверяване качеството на извършените работи. Единични изпитания и 72проба при експлоатационни условия. | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 29 | Изготвяне на екзекутивна документация- 3 оригинални екземпляра на хартиен и 1 екземпляр на цифров носител (CD); | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |
| 30 | Други (по преценка на кандидат-ИЗПЪЛНИТЕЛЯ); | Интегрирано в Ед. Цени по Приложение №1 |

КАНДИДАТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ: ....................................

/................................../

Подпис и печат

Дата …………………….

Място …………………..