Индекс на документирана информация

РИ-ИСУ-07.01.01.00.00/3-3

„АСАРЕЛ – МЕДЕТ“ АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

рег. № 93-00-3300 / 22.04.2026 г.

УТВЪРДИЛ:

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/инж. Н. Пелтеков/

Дата:…………………..

Техническо задание

ОТНОСНО: Ремонт на асфалтови пътища през 2026 г.

1. Съществуващо положение

Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет“ АД е разположен на площ от 20 км2, с надморска височина около 1000 м, на 9 км северозападно от гр. Панагюрище и на 90 км югоизточно от гр. София.

Основните пътни артерии, обезпечаващи достъп на хора, материали и механизация до обектите на Комбината и обект на Техническото задание са:

- Главен път 1 (ГП-1), започващ от разклон на път III-801 „Вакарел-Панагюрище-Стрелча“ и водещ до КПП-1. Пътят преминава през промплощадката и продължава в посока площадка „Медет“ и достига до КПП-2. ГП-1 е главната пътна връзка, по която се транспортират хора, машини, материали и готова продукция (концентрат). Дължината на ГП-1 е 20 км, а широчината му е 10 м.

- Главен път 2 (ГП-2), започващ от разклон на път III-801 „Вакарел-Панагюрище-Стрелча“ и водещ до КПП-4 към Хвостохранилище „Люляковица“ Пътят е с дължина 2864 м и широчина 6 м.

- Ведомствен път 2 (ВП-2), започващ от разклон на ГП-1 и водещ до Пречиствателна станция за дренажни води. Пътят е дълъг 960 м и широк 4 м.

- Паркинг при Управление 1.

Асфалтовите пътища се нуждаят от текущ ремонт, предварителни и локални ремонти, с цел запазване на експлоатационните им характеристики и  предотвратяване злополуки с МПС.

2. Условия за същността /цел/, съдържанието /предмет/.

# 2.1. Същност /цел/ на услугата:

Целта на ТЗ е избор на изпълнител на строително-ремонтни работи за предварителен и локален ремонт на участъци от асфалтови пътища, експлоатирани от „Асарел-Медет“ АД.

# 2.2. Съдържание /предмет/ на услугата:

2.2.1. Извършване ремонт на участъци от пътната настилка с нарушен износващ пласт в района на промплощадка „Асарел“ – до 4000 м2;

2.2.2. Асфалтиране на паркинг при Управление 1 чрез полагане на 5 см износващ слой, включително предварително измиване и грундиране – до 2100 м2;

2.2.3. Маркировка по схема на паркинг при Управление 1 – до 60 м2;

2.2.4. Изпълнение на пешеходни пътеки с двукомпонентен студен пластик, включително грундиране със специализиран грунд за износени асфалтови настилки и светлоотразителни перли – до 250 м2;

2.2.5. Нанасяне на маркировка (осова линия) до 2 300 м2.

3. Обем на услугата. Основни технико-технологични параметри. Специфични изисквания към услугата.

# 3.1. Обхват и обем на строително-ремонтните работи за обекта

# За реализиране на задачата е необходимо да се изпълнят всички предвидени строително-ремонтни работи, описани в Приложение №1 – Количествена сметка.

3.1.1. Извършване на предварителен ремонт на участъци с нарушен/износен износващ пласт, на площ до 4 000 м2  както следва:

При извършване на превантивен ремонт /кръпки/ се изпълняват следните видове СРР: очертаване на компрометирания участък, изрязване на кръпката с фугорезачка или фрезоване на дупките в линии, успоредни и перпендикулярни на оста на пътя, почистване от натрошения материал, почистване на основата, продухване със сгъстен въздух на основата, битумен разлив за връзка, полагане на плътна асфалтобетонова смес, уплътняване на кръпката с валяк, обработка на контактните фуги между стар и нов асфалтобетон с битум и извозване на строителните отпадъци.

Този вид ремонт се извършва в участъци с дупки, мрежести пукнатини и коловози с дълбочина до 5 см.

След извършване на предварителните ремонти, преходът „стара настилка-ремонтиран участък-стара настилка“ да става без удар, плавно и усещането за кръпки да се сведе до минимум.

3.1.2. Асфалтиране на паркинг при Управление 1 чрез полагане на 5 см износващ слой, включително предварително измиване и грундиране – до 2100 м2.

3.1.3. Маркировка по схема на паркинг при Управление 1 – до 60 м2. Оформление на паркоместа по схема чрез линии със ширина от 10 см.

3.1.4. Изпълнение на пешеходни пътеки с двукомпонентен студен пластик, включително грундиране със специализиран грунд за износени асфалтови настилки и светлоотразителни перли на площ до 250 м2.

3.1.5. Нанасяне на маркировка (осова линия и острови) с трайна боя "Студен пластик" - 2300 m2;

# 3.2. Материали за изпълнение:

- Асфалтова смес за износващ слой;

- Течен полимермодифициран битум за заливане на фуги;

- Боя студен пластик за ръчно нанасяне (пешеходни пътеки);

- Светлоотразителни перли;

- Боя студен пластик за машинно нанасяне (осова линия).

Влаганите материали на обекта трябва да бъдат с необходимата здравина и дълготрайност, необходими за целите, за които ще бъдат използвани. За всички вложени материали трябва да се представят спецификации, сертификати и декларации за съответствие на влаганите материали. Всяко изделие трябва да е окомплектовано със сертификат.

# 3.3. Специфични изисквания за изпълнение на задачата:

Кандидатите трябва да имат предвид при изготвяне на своето предложение и да дадат необходимата информация за специфичните условия на Възложителя, подробно описани в Приложение №8. В това приложение не се нанасят конкретни цени.

Всички разходи, които предвиждат кандидатите, свързани с описаните специфични изисквания, временно строителство и други видове работи (ако има такива по тяхна преценка), да се декларират в Приложение №8 като по този начин се гарантира, че те могат да осигурят тези изисквания на Възложителя, като разходите за това трябва да се предвидят в отделните единични цени за видовете СРР в Приложение №1.

Относно отпадъците генерирани на обекта:

- Строителните отпадъци да се извозват на регламентираните депа;

- При сключване на договор с бъдещия ИЗПЪЛНИТЕЛ, същият ще трябва да представи всички изискуеми документи по Закона за управление на отпадъците и подзаконови нормативни актове, в това число работни листове за класификация на отпадъците, разрешение за събиране и оползотворяване, както и за транспорт на строителни отпадъци или договор с фирма, притежаваща регистрационен документ за транспорт;

- Фирмата-оферент е длъжна да осигури и изпълни условията по „НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали“ и да подпише декларация за управление на строителните отпадъци – Приложение №9;

- Всички разходи, свързани с управление на отпадъците, да се предвидят от оферентите като интегрирани такива в отделните цени за видовете СРР по Приложение №1.

4. Изисквания към оферентите за подготовка, изготвяне и комплектоване на Офертната документация:

# 4.1. Финансова част – към офертата трябва да се приложи:

- Предложения за крайни единични „твърди“ цени по видове работи, като в единичните цени за даден вид дейност са включени всички съпътстващи дейности и операции. Посочените единични цени трябва да останат такива за целия период на строителството, отчитайки инфлационни и др. процеси, влияещи пряко върху формирането им, като например осигуряване на подходи, извършване на различни замервания, предвиждане на всички товаро–разтоварни и транспортни работи за влаганите материали и др. ресурси – франко обекта, за демонтираните отпадни материали и отпадъци - франко съответен склад или сметище, съобразно характера им, и др. подобни обезпечаващи извършването на дейностите по Приложение №1.

- Цени на основни видове материали – Приложение №2.

- Предложение за елементи за ценообразуване на видове работи, възникнали в процеса на работа и невключени в Приложение №1 (попълват се в Приложение №3).

- Обща рекапитулационна стойност за услугата, € без ДДС. Условия за разплащане и начин на разплащане /аванс и др./. Начин за гарантиране на аванса. – Приложение №4.

- Фирмен ценоразпис на цените на машиносмени на ползваната механизация с включени допълнителни разходи и печалба.

# 4.2 Техническа част – към офертата трябва да се приложи:

- Приложение №5 – Пакет условия, свързани със срока за изпълнение на обекта и Приложение №6 – „Общ срок за изпълнение на услугата“.

- При попълването на тези приложения кандидатите да отчетат следната етапност при сроковете за реализация на СРР:

| № | Етапи /междинни срокове в кал.дни/ | Документи по образец | Важни дати |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Откриване на строителна площадка на обекта | Протокол обр.2 | Датата на подписан акт обр.2 се счита за „Начало“ на срок за изпълнение |
| 2. | Готовност за започване и период за мобилизация |  |  |
| 3. | Период на СРР |  |  |
| 4. | Период за подготовка на екзекутиви и отстраняване на недоделки |  |  |
| 5. | Установяване годността на строежа за приемането му от комисия | Констативен акт – двустранен | Дата на подписване на констативен акт се счита „Край“ на срок за изпълнение |

При разработката на тези приложения кандидатите да посочат:

- Срока за  изпълнението на същинските СРР – при следните условия за организиране на работния режим:

√ двусменен 16-часов работен ден;

√ непрекъснат работен режим /без прекъсване в почивни дни/.

- ПЕРСОНАЛЪТ - брой технически и работнически състав, който ще бъде ангажиран за изпълнението на СРР на обекта при горепосочените работни условия;

- Краен срок за предаване на обекта (като условна дата).

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да даде срок за изпълнение на СРР за обекта в календарни дни за пълния обем по наличната документация и КСС /Приложение №1/.

Всички срокове да бъдат посочени в КАЛЕНДАРНИ ДНИ.

- Гаранционен срок за качествено извършена работа – Приложение №7.

- Справка-декларация за интегриране на специфичните изисквания в единичните цени при изготвяне на офертата, възможности за тяхното осигуряване и организиране на временно строителство за изпълнение на обекта - Приложение №8.

- Декларация за спазване на изискванията за „управление на строителните отпадъци“, съгласно действащата нормативна уредба - Приложение №9.

- Проекто-договор и „Общи условия към договори, сключвани от „Асарел-      Медет“ АД с външни партньори“ /не се попълва, само се парафира и подпечатва всяка страница като  свидетелство, че оферентът е запознат с условията по него/. Бележки към проекто-договора НЯМА да се приемат в последващи етапи от проучването. – Приложение №10 и Приложение №4.

- Декларация за срок на валидност – Приложение №11. Да се посочи срок на валидност на офертата не по-малък от 120 календарни дни.

- Административни сведения, точен адрес, имената на лицата за контакти, телефон, факс и Е-mail – Приложение №12.

- Декларация за ползване или не на подизпълнители – Приложение №13, както и декларация от управителя на подизпълнителя, че дава своето предварителното съгласие за работа по определена част от обекта.

- Фирмата оферент трябва задължително да направи оглед на обекта и добре да прецени обема на работата, след което се представя и подписва декларация за оглед – Приложение №14.

- Декларация за конфиденциалност, която се подписва в два екземпляра. Единият екземпляр се подписва от представител на КАНДИДАТ-ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди извършване огледа на обекта и остава при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Вторият екземпляр се подписва от Изп. директор/ Управителя на кандидата и го прилага в офертата си – Приложение №15.

- Автореференция с описание на дейностите, които фирмата изпълнява.

- Доказателства за технически опит, квалификация и възможности на кандидата със следните документи:

- Справка за фирмата към момента на подаване на офертата за наличния средносписъчен брой на работещите във фирмата /в т.ч. брой квалифициран работнически и ИТР персонал/;

- Справка за налична собствена строителна механизация и автотранспорт;

- Удостоверения за членуване в браншови организации;

- Справка за изпълнени обекти от подобен характер през последните 3 /три/ години с пълно описание на предмета и посочване на цена, срок на изпълнение и данни за съответния възложител;

- Референции /минимум 3 бр./ за обекти с подобен характер за последните три години и референтен лист с адреси, телефонни номера и лица за контакти от други възложители.

- Удостоверение за актуалното състояние на фирмата.

- Финансов отчет, одитиран от експерт счетоводител за изминалата финансова година, както и текущ междинен финансов отчет към последното тримесечие.

- Копие от документ за застраховка за професионална отговорност по реда на чл. 171 ЗУТ.

- Копие от документ за наличие на системи за контрол: Обхватът на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката.

- Изисквания за съдействие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и условия за изпълнение на задачата. /ако няма се декларира/

- Декларация относно изискванията на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията.

# 4.3. Важни условия за участниците:

- При непредставяне на който и да е от указаните в т.4.1 и 4.2 документи или при непопълване на което и да е от приложенията по образец с указания за попълване, съответният участник ще бъде декласиран от по-нататъшно участие в процедурата.

- Всички описани документи в т.4.1 и т.4.2 се поставят заедно в общ голям плик. Попълнените приложения №1 и №2 се представят, както на хартиен, така и на електронен носител CD /DVD/ диск в Excel формат по формулярите образец на Възложителя.

Офертите се представят, като части Финансова и Техническа се поставят в два отделни по-малки непрозрачни плика, които от своя страна се поставят в общ голям непрозрачен плик.

- Класирането на участниците в настоящата процедура и крайният избор на Главен изпълнител ще бъде извършено по комплексна методика за оценка на предложенията, съобразно одобрени критерии.

5. Начин и критерии за приемане на извършената работа. Качествени изисквания към услугата:

  - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да посещава площадката на строително–ремонтните работи по всяко едно време, с цел контрол върху спазване на техническото решение и качеството на изпълнение.

  - ПИПСМР.

  - Протоколи по Наредба No3.

  - Протоколи от лабораторни измервания, единични изпитания, прогонки, наладъчни работи, 72-часови проби при експлоатационни условия и др.

  - Да се влагат при изпълнението качествени материали, отговарящи на съответните действащи стандарти, отраслови нормали и на изискванията за съответствие на строителните продукти, като за това се представят нужните документи - сертификати и декларации за съответствие на продуктите. Съхранението на материалите и технологията за влагането им в строителния обект също трябва да отговаря на  съответните технически изисквания за това.

  - Междинното отчитане и разплащане на извършените работи ще се извършва на база двустранно съставен и подписан протокол обр.19 от ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ и междинен приемо-предавателен протокол.

  - Подготовка на екзекутиви.

  - Снимков материал.

  - Констативен акт за установяване годността на строежа за приемане.

  - Окончателно отчитане и приемане ще стане с Окончателен приемо-предавателен протокол за изпълнените работи, утвърден от Изпълнителния директор. От датата на утвърждаването започват да текат гаранционните срокове за СРР по договор.

  - Изпълненият обем СРР, подлежащи на заплащане ще се отчита и заплаща въз основа на следните документи:

- Количествено-стойностна сметка (Протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР с натрупване от началото на изпълнението, подписана от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- Заверена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробна количествена ведомост към всеки протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР, придружена с чертеж с точни данни и размери на изпълнените работи. Протоколи за приемане на скрити работи (задължително придружени със снимков материал с обозначен мащаб) и други изискуеми задължително, по образци съгласно „Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството“ и изискванията на ПИПСМР, заверени от Възложителя; Декларация за съответствие (сертификат) на материалите, полуфабрикатите и изделията;

- Анализи за единичните цени на изпълнените СРР, които не са определени в Приложение - КСС към договора;

- Искане за плащане (Сметка обр.22);

- Протокол от лицензирана лаборатория от извършените замери;

- Издадена данъчна фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- При непредставяне на някой от изредените документи не следва да бъде извършено разплащане на актуваните СРР.

  - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да актува само изцяло извършени и годни за приемане СРР.

  - Качеството на изпълнените СРР и замерването им се извършва съгласно изискванията на Правилата за изпълнение и приемане на СМР и изискванията в предоставените чертежи.

  - Некачествено извършените работи извън нормативите на Правилата за изпълнение и приемане на СРР и изискванията в предоставените чертежи не се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поправят се за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или се разрушават за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след съставяне на двустранен протокол за некачествено извършени работи.

  - Количествата на изпълнените работи ще се доказват по време на тяхното изпълнение, двустранно  между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

  - Остойностяването на изпълнените  видове работи, ще се извършва по приети „твърди“ единични цени в Приложение №1, елементи на ценообразуване за дейности извън Приложение №1 и доказани количества.

- Други условия

  - Да се спазват Общите условия към договорите с изискванията за дейности, изпълнявани от външни партньори в контролираните от „Асарел Медет“ АД територии, относно здраве и безопасност при работа, пожарна безопасност, опазване околната среда, пропускателен режим, сигурност и кадрово осигуряване.

  - Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР“, „ВК“, „Екология“ и „Фирмена сигурност“ и от контролните органи.

  - При изпълнението СРР на обекта да се извършва оценка на риска и периодични контролни измервания на параметрите на факторите на средата, свързани с оценката на риска. Да се извършва периодична поддръжка на съоръженията, свързани с изискванията по ЗБР и ПАБ.

  - Стриктно да се спазват действащи нормативни документи по осигуряване на здраве и безопасност при работа.

  - Задължително е изискването за наличие на постоянно техническо ръководство.

  - На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта за периода, обявен за изготвяне на офертите. На избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ ще се осигурят условия за работа в рамките на работното време на Дружеството (едносменно или дву-/три-сменно работно време, съобразно условията по договора).

  - Оферентите могат да извършат оглед на обекта след предварително съгласуване деня на посещението, но не по-късно от 5 календарни дни преди определения краен срок за подаване на оферти.

  - Офертите да се представят до 15:30 часа на  …………………………. г. по един от следните начини:

- На ръка в Деловодството на „Асарел-Медет“ АД, запечатани в плик, адресирани до Изпълнителния Директор на „Асарел–Медет“ АД, 4500 гр. Панагюрище с надпис:  „Оферта за Ремонт на асфалтови пътища през 2026 г.“  и забележка: „Да се  отвори само в присъствието на определената за целта комисия !“.

- По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е и пощенско клеймо/.

- На e-mail: pbox@asarel.com, лично на вниманието на Изпълнителния Директор.

  - Офертите се  отварят и разглеждат от избраната за целта комисия.

  - Резултатите се оповестяват с приключване на работата на комисията, като подбора на подадените оферти се извършва по утвърдена методика.

Обръщаме внимание на участниците, че създадения ред в Дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на ИЗПЪЛНИТЕЛ чрез корупция. Освен това при констатиране на подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

7. За контакти

- Р-л отдел „Строителство“ – инж. Здравка Кърпаров, тел: 0357 60491

- Инвеститорски контрол – инж. Иван Смилянов, тел: 0357 60253

8. Приложения:

- Приложение №1 – „Техническа спецификация за обекта“ – Количествена сметка;

- Приложение №2 – Техническа спецификация на основните материали, които ще бъдат влагани на обекта;

- Приложение №3 – Справка за ценообразуващи показатели;

- Приложение №4 – Предлагана обща офертна цена и начин за разплащане;

- Приложение №5 – Пакетът условия, свързани със срока за изпълнение – срокове и времетраене, план-график с начален и краен срок, справка за готовност за отпочване на работа;

- Приложение № 6 – Общ срок за изпълнение;

- Приложение №7 – Декларация за предложен гаранционен срок;

- Приложение №8 – Справка-декларация за интегриране на специфичните изисквания в единичните цени при изготвяне на офертата, възможности за тяхното осигуряване и организиране на временно строителство за изпълнение на обекта;

- Приложение №9 – Декларация за спазване на условията за Управление на строителните отпадъци;

- Приложение №10 – Проекто-договор за строителство;

10.1. Приложение №4 – „Общи условия към договори, сключвани от „Асарел-      	Медет“ АД с външни партньори“ към Проекто-договора;

- Приложение №11 – Декларация за срок на валидност;

- Приложения №12 – /12-1, 12-2 и 12-3/ – „Административни сведения“ и Декларации за отсъствие на обстоятелства;

- Приложение №13 – Образец на Декларация за Подизпълнители;

- Приложение №14 – Декларация за оглед на площадката;

- Приложение №15 – Образец на Декларация за конфиденциалност;

- Приложение №16 – Утвърдена технология на Възложителя за изпълнение на дейностите;

- Приложение №17 – Ситуационна схема на обекта;

- Приложение №18 – Декларация относно изискванията на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията.

ИЗГОТВИЛ:	СЪГЛАСУВАЛИ:

Инв. контрол:					Р-л отдел „Строителство“:

/инж. Ив. Смилянов/				/инж. Здр. Кърпаров/

Р-л отдел „Екология“:

/инж. М. Джиджинкова/

Р-л отдел „БЗР“:

/инж. П. Дерменджиев/

Н-к направление „ДиС“:

/Н. Господинов/

Н-к рудник „Асарел“:

/инж. Ив. Андреев/

Директор „ПД“:

/инж. Ив. Чолаков/